附件2

中国特种设备检验协会对TOFD设备操作培训建议日程、课程表（4天）

| 培训时间 |  | 培训内容 |
| --- | --- | --- |
| 第 一 天 | 上午 | 1. TOFD技术基础知识介绍； 2. TOFD检测设备的基本配置介绍； 3. TOFD扫查装置各部分功能及组装方法； 4. 扫查演示； 5. 训练采用厂家设置好的设备，按指定的PCS装卸探头，并在对比试块上进行简单扫查，了解TOFD图像的基本特点。 |
|  | 下午 | 1. 介绍合格TOFD图像的几要素； 2. 介绍TOFD图像中各部分代表的意义及波形来源； 3. TOFD图谱波形相位关系介绍； 4．介绍仪器的各组成部分及主要性能指标，并在对比试块上集中演示脉冲宽度的调节对波形的影响、重复频率与扫查速度的匹配影响、滤波、波形平均次数对信噪比的影响等； 5. 训练在对比试块和模拟试块上扫查合格TOFD图像及保存图像。 |
| 第 二 天 | 上午 | 掌握单通道TOFD检测 1. 详细介绍仪器设置中各个参数的含义及设置方法； 2. 详细介绍探头延迟及入射点测试方法及操作步骤； 3. 详细介绍单通道扫查PCS的计算、灵敏度设置及时间窗口设置； 4. 以T≤50mm的模拟试块为对象，演示单通道扫查TOFD图谱的全过程（含检测仪器各个参数设置、PCS计算过程及灵敏度设置等）； 5. 学员练习（以T≤50mm的模拟试块为练习对象）。 |
|  | 下午 | 学习TOFD图像的在机分析及离线分析 1. 了解TOFD图谱的在机分析和离线分析方法； 2. 掌握TOFD图谱中缺陷的测量方法； 3. 掌握TOFD图谱的基本处理方式（如：直通波拉直、差分、放大、对比度等）； 4. 学员练习TOFD图谱分析。 |
| 第 三 天 | 上午 | 掌握双通道TOFD检测 1. 双通道分区设置及PCS的计算； 2. 详细介绍对比试块选择、灵敏度设置、深度校准方法及时间窗口设置； 3. 以50mm＜T≤100mm的模拟试块为对象，演示双通道扫查TOFD图谱的全过程（含检测仪器各个参数设置、对比试块选择、PCS计算过程、灵敏度设置和深度校准等）； 4. 学员练习（以50mm＜T≤100mm的模拟试块为练习对象）。 |
|  | 下午 | 了解TOFD表面盲区、横向缺陷和-12dB声束扩散角 1. 采用不同的PCS（即对应不同的工件壁厚），实测盲区高度并记录； 2. 采用横向缺陷试块，进行TOFD实测； 3. 测量-12dB声束扩散角的方法和实操。 |
| 第 四 天 | 上午 | 复习与熟悉 1. 单通道检测 2. 多通道检测 |
|  | 下午 | 考试（学员独立完成，培训单位不得提供任何帮助） 1. 50mm以下工件的TOFD检测； 2. 50mm以上工件的TOFD检测（包括对比试块与实际工件）。 （考试评价方式：独立完成操作且取得合格图谱者为合格，不需判读图谱） （培训单位应保存学员的试卷和图谱，保存期至《设备操作培训合格证书》失效） |